Área de lavado

Consta de una cubierta con tina diseñada para el lavado de vainilla, espacios para manipular la fruta y mesas de soporte móviles

Área de Procesos

Cosecha y proceso de secado de vainilla

Despique

Este proceso consta de separar cada vainilla de su racimo, se utiliza una podadora pequeña con mucho cuidado para no dañar la vainilla.

bbbbbbbvvvvvvjObrepasar

La vainilla para ser cosechada tiene que sobrepasar los 7 meses desde su polinización. Las capsulas presentan una coloración verde clara y se programa su cosecha dependiendo del número de racimos que tiene cada mes, para lo cual se utilizan distintas cintas de colores en polinización. Si la cantidad de vainilla supera los 150 Kg la cosecha se realiza cada 15 días y si es menor se procesan todos los kg disponibles.

Con una podadora se cortan cada racimo y se depositan en carretillas plásticas. El repaso es minucioso en cada fila para no dejar en planta las vainillas correspondientes a cada cinta. Al realizar esta labor generamos residuos de poda que se limpian al final de la cosecha.

Las personas encargadas de la cosecha utilizan guantes para el manipuleo y llevan todas las cápsulas al área de procesos

Cosecha

Lavado

Las vainillas después del despique se sumergen en una parte de la tina con jabón potásico y permanecen 12 horas. Al día siguiente se frota cada vainilla con una esponja y se enjuaga con agua para ser clasificada por tamaño. Al final se pase la vainilla.

En este proceso la vainilla mediante la exposición a diferentes temperaturas y fermentación adquiere condiciones ideales para ser comercializada. Es el proceso más importante para obtener una buena calidad de vainilla, lo que se obtiene es una vaina en estado ideal de deshidratación, brillante de color oscuro que contiene un alto porcentaje de vainillina.

Secado de Vainilla

Matado

Fermentación

Después del lavado y clasificación las vainillas son sumergidas en agua a 80 0C.

20 segundos vainilla pequeña (menos de 12 cm).

25 segundos vainilla mediana (12-14 cm).

30 segundos vainilla grande (+14 cm).

Las vainillas calientes después del matado se colocan en coolers   que contienen fundas plásticas y una cobija para mantener su calor. Las vainillas son colocadas con cuidado, calentadas cada kilogramo hasta llenar el cooler. Se cierra bien y se espera 2 días para sacar la vainilla. Las vainillas se fermentan y cambian su color a una tonalidad café clara.

Deshidratación de vainilla

Secado con tela

Secado al sol

Secado a la sombra

Área de sombra y almacenamiento

Se realizan varios procesos en este lugar, como el secado de sombra, el almacenamiento en madera, selección y limpieza de vainilla. Consta de estantería, mesas de trabajo y áreas para almacenamiento de utensilios.

Invernadero de secado

Consta de un invernadero que está diseñado para concentrar temperaturas de más de 40 0C

La vainilla se envuelve en tela de microfibra. Dependiendo de la deshidratación que presenta la vainilla se clasifica en:

Vainilla Madura

Tiene mayor humedad y necesita estar en el invernadero de secado todos los días durante 4 horas, siempre cubierta de la tela. (1 -6 semanas)

Después del secado al sol la vainilla ingresa al área de sombra y almacenamiento. La vainilla se coloca en una estantería diseñada para este proceso con soportes de metal y bases de caña, en cada lote se coloca la fecha por cinta para identificarlo.

Al transcurso de un mes se selecciona la vainilla

Durante 12 días las vainillas se sacan de los coolers a las 8 de la mañana y se coloca una por una en mesas con estera de totora (madera). Una persona se encarga de tomar la temperatura de las vainillas hasta que superen los 48 0C, después se recolectan y de nuevo se guardan en los coolers con las fundas y colcha para mantener el calor.

Vainilla verde

Todavía presenta humedad y tiene que ser llevada al invernadero de secado pasando un día durante 4 horas. (1-4 semanas).

Las vainas de vainilla se clasifican por 500 g o 1 Kg para ser empacadas al vacío

Empaque

Se masajean las vainillas con tela de microfibra para darle brillo y para que expulse su aceite.

También se eliminan impurezas

Limpieza

Toda la vainilla en estado pasa se clasifica por tamaño y se envuelve en tela de microfibra para ser almacenada en un mueble de madera de 2 a 4 semanas, tiempo en el que se concentra el olor de la vainilla.

Almacenamiento en madera

Vainilla en estado pasa

Es el estado ideal para de deshidratación. Todas las semanas se revisan las telas y se determina el estado para ser clasificadas